תקנות הגז (בטיחות ורישוי)(החלת תקן 1134)(הוראת שעה), התשע"ד- 2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989(להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הכלכלה  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

| הוראת שעה | 1. | בתקופה שמיום כ"ב בסיוון התשע"ד ג ( 20 ביוני 2014 ) עד יום י"ב בתמוז התשע"ד (10 ביולי 2014) – (1) יראו כאילו על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001, התכולה המרבית המותרת של אולפינים בייצור גפ"מ היא בשיעור של 30 אחוזים; (2) לא יספק ספק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע בתקן 1134, למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין - שמותקן בו מאייד, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד מטופל ומתוחזק לפי נהלים כתובים של ספק הגז והוראות היצרן והתחזוקה מתבצעת בידי מתקין גז בעל רישיון כדין, שקיבל מידע בדבר כמות האולפינים בגז והדרכה מספק הגז לעניין הספקת גז מסוג זה; (3) לא יספק ספק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע בתקן 1134, למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין - שמותקן בו מאייד, והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר, ומצוי בו חומר תווך בין מקור החום לבין הגפ"מ. |
| --- | --- | --- |

|  |  | סילבן שלום שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |
| --- | --- | --- |

________________ התשע"ד

(_______________ 2014)

(חמ\ 3-3035)

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' 128

ק"תהתשס"א, עמ' 789