[image: image1.emf] 




 


תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים)(נורות פלואורניות),  התשע"ב  – 2012
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989 1 (להלן – החוק)  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
	הגדרות
	1. 
	בתקנות אלה –
	

	
	
	"מכון התקנים" -
	מכון התקנים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 2 (להלן – חוק התקנים);


	
	
	"מעבדה מאושרת" -
	כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים;



	
	
	"נורה פלואורנית" -
	נורה שהיא אחת מאלה, כמשמעותן בתקן:
(1) נורה פלואורנות בעלת שתי כיפות; 
(2) נורה פלואורנית בעלת כיפה אחת;
(3) נורה פלוארנית  בעלות נטל עצמי  ללא כיסוי;


	
	
	"תקן" -
	אחד מאלה לפי העניין וכתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה  -
(1)  תקן ישראלי ת"י 61195 "נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות –דרישות בטיחות" ³;
(2) תקן ישראלי ת"י 61199 "נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת – דרישות בטיחות"³;
(3) תקן ישראלי ת"י 60968 "נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים-  דרישות בטיחות"5;  


	חובה לעמוד ביעילות  אנרגטית  
	2. 
	לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, לא ימכור, ולא ישווק נורה פלואורנית אלא אם כן מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את היעילות האנרגטית של הנורה הפלואורנית ובהתאם לבדיקה, היעילות האנרגטית של הנורה הפלואורנית היא כמפורט בתוספת לפחות.


	העברת מידע לממונה
	3. 
	היצרן או היבואן ימסור לממונה מידע על  היעילות האנרגטית של נורה חשמלית שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה.


	תחילה
	4. 
	תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן.



תוספת
(תקנה 2)
דרישות ליעילות אנרגטית של נורה 
	סוג נורה
	קריטריון ליעילות אנרגטית 

	נורא פלואורנות בכל הספק חשמלי
	W≤(0.24*√ƒ)+0.0103*ƒ


הערה : בטבלה לעיל ƒ – שטף אור של הנורה (לומן)
W             = הספק המבוא של הנורה (וט)

                                                                               ____________________
                                                                                                                   עוזי לנדאו
                                                                                                          שר האנרגיה והמים
__________________ התשע"ב
 (___________________2012)
(חמ 3-4373)
� EMBED Word.Picture.8 ���








1  ס"ח התש"ן, עמ' 28.


 ²ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.


  ³ י"פ התשע"א, עמ' 6275


 5 ק"ת התשס"ז, עמ' 600.























[image: image2.wmf] 

_1380953632.doc
[image: image1.png]






