נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 16.3.10 חלק א'
	
	

	19.
	ניגוד חזותי במשתנה     

	(א)
	במדור שירותים תובחן משתנה מהקיר שסביבה אמצעות ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים. :    

	
	(1)
	האסלה מהקיר שסביבה או מושב האסלה מסביבתו;

	
	(2)
	משתנה ביחס לקיר שסביבה או מרכז משתנה או פתח ניקוזה מסביבתה;     

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	20.
	מאחזי יד בבית שימוש נגיש  


בבית שימוש נגיש יימצאו מוטות אופקיים ואנכיים לפי פרט 8.13(ו) לתקנות התכנון
 או לפי ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן במאחזי יד בשירותים נגישים למעט הדרישות בעניין עמידה בבדיקות של מאחזי יד כאמור, ואולם החייב בבדיקת הנגישות יבדוק באופן חזותי אם מתקיימות הוראות האמורות בעניין המידות מאחזי היד וכן –

(1)
 לגבי מאחז היד המתקפל, האם כשהמאחז מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי והאם יש עיוותים במבנה מאחז היד המתקפל, במיוחד באזור ציר הסיבוב;
(2)
לגבי כל סוגי מאחזי היד,  האם יש סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז היד, ויוודא תקינות חיבור מאחזי היד לקיר על ידי לחץ אנכי ואופקי באמצעות יד הבודק על מאחזי היד וניסיון שליפתם מהקיר.
	
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


� (1)   קוטרם לא יהיה קטן מ-25 מילימטר ולא גדול מ-40 מילימטר;


        (2)   בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה, יותקן מוט אנכי באורך 60 סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה; המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה (3), אך לא פחות ממרחק של 95 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה;


        (3)   בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך 60 סנטימטר לפחות, שחלקו העליון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה וחלקו האחורי יותקן במרחק 15 עד 35 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה;


        (4)   המוטות האמורים בפסקאות (2) ו-(3) יותירו מרווח גריפה של 4 עד 12 סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה אחת;


        (5)   כל מוט יעוגן משני קצוותיו, על ידי שלושה ברגים לפחות, בכל קצה, המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם; הברגים יוסתרו על ידי מכסה מתאים (רוזטה) כך שלא יהיו גלויים לעין;


        (6)   בקיר שבגב האסלה, או צמוד לו, על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות 4 ברגים לפחות, יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי; המוט יהיה באורך 75 עד 85 סנטימטר, וצדו העליון, במצב אופקי, יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה; המוט יורכב במרחק של 75 עד 80 סנטימטר מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה; על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי; צורת המוט המתרומם האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה והחזקה ביד; רוחב המוט לא יעלה על 60 מילימטר ועוביו לא יעלה על 40 מילימטר;


(7)   כל המוטות, על חלקיהם השונים, יהיו עשויים מחומר קשיח, עמיד ובלתי מחליד וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי.





PAGE  
1

