[image: image1.jpg]



PAGE  
- 6 -

טיוטת נוסח לדיון 28.3.2011

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א-2011 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
 (להלן – החוק), באישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת
 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977
, אני מתקין תקנות אלה:
	הגדרות
	1. 
	בתקנות אלה-

	
	
	"פרק זמן"- פרק הזמן שלגביו מחושב ריכוז ממוצע מרבי של חומר מזהם באוויר;

	
	
	"ריכוז במק"ג/מ"ק"- כמות מזהם המבוטאת במיקרוגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

	
	
	"ריכוז טון לקמ"ר"- כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

	ערכי יעד
	2. 
	ערך יעד כאמור בסעיף 6(א)(1) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת הראשונה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

	ערכי סביבה
	3. 
	(1) ערך סביבה כאמור בסעיף 6(א)(2) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השנייה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

	
	
	(2) על אף האמור בתקנת משנה (א), נוכחותם באוויר של גופרית דו-חמצנית ושל חנקן דו חמצני בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' לתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' לתוספת השלישית, לא תהיה חריגה מערך סביבה, ובלבד שאינם נמשכים יותר משמונה פרקי זמן של שעה במשך שנה רצופה, לגבי כל אחד מהם.

	ערכי התרעה
	4. 
	ערך התרעה כאמור בסעיף 6(א)(3) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השלישית, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבועים בטור ב' לצדו.

	שמירת הוראות ודינים
	5. 
	אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

	ביטול  
	6. 
	בטלות -

	
	
	
	(1) תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992
;

	
	
	
	(2) תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"ג-1972
.


תוספת ראשונה

ערכי יעד
(תקנה 2)
חלק א'
	טור א'
	טור ב'

	מס' סידורי
	המזהם
	נוסחה

כימית
	ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק
	פרק זמן נתון

	1. 
	אוזון
	Ozone 
	O3 
	100
	שמונה שעות

	2. 
	גפרית דו-חמצנית
	Sulfur Dioxide
	SO2
	500

20
20
	עשר דקות

יממה

שנה*

	3. 
	2,1 דיכלורואתאן
	1,2 DichloroEthane
	C2H4Cl2
	1.14

0.38
	יממה

שנה

	4. 
	דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)
	DichloroMethane (MethyleneChloride) 
	CH2Cl2
	72

24
	יממה

שנה

	5. 
	טולואן
	Toluene 
	C7H8
	3770

300
	יממה

שנה

	6. 
	טטראכלורואתילן
	TetrachloroEthylene
	C2Cl4
	63

21
	יממה

שנה

	7. 
	טריכלורואתילן
	TrichloroEthylene
	C2HCl3
	23

7.7
	יממה

שנה

	8. 
	מימן גופרי
	Hydrogen Sulfide
	H2S
	7

1
	חצי שעה

שנה

	9. 
	סטירן
	Styrene 
	C8H8
	100

100
	חצי שעה

שנה

	10. 
	פורמאלדהיד
	Formaldehyde 
	CH2O
	0.8

0.8
	יממה

שנה

	11. 
	פחמן חד-חמצני
	Carbon Monoxide
	CO
	100,000

60,000

30,000

10,000
	רבע שעה 

חצי שעה

שעה

שמונה שעות

	12. 
	תחמוצות חנקן (מחושבות כ- NO2)
	Nitrogen Oxides (as NO2)
	NOx
	30
	שנה*

	13. 
	חנקן דו-חמצני
	Nitrogen Dioxide
	NO2
	200

40
	שעה

שנה

	14. 
	בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Benzo(a)pyrene C20H12 
	BaP

	0.00011

0.00011
	יממה

שנה

	15. 
	1,3, בוטדיאן
	1,3 Butadiene
	C4H6
	0.11

0.036
	יממה

שנה

	16. 
	בנזן
	Benzene 
	C6H6
	3.9

1.3
	יממה

שנה

	17. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף
	Suspended Particulate Matter
	S.P.M
	300

200

75
	שלוש שעות 

יממה

שנה

	18. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M.10
	50

20
	יממה

שנה 

	19. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 2.5 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M. 2.5
	25

10
	יממה

שנה

	20. 
	מילחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Sulfate Salts
	SO4
	25
	יממה

	21. 
	ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Vanadium (in Suspended Particulate Matter)
	V
	0.8

0.1
	יממה

שנה

	22. 
	עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Lead (in Suspended Particulate Matter)
	Pb
	2

0.09
	יממה

שנה

	23. 
	קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר)
	Cadmium (in Suspended Particulate Matter)
	Cd
	0.005
0.005
	יממה

שנה

	24. 
	ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Nickel (in Suspended Particulate Matter)
	Ni
	0.025

0.025
	יממה

שנה

	25. 
	כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Chromium (in Suspended Particulate Matter)
	Cr
	10

1.2
	שעה

שנה

	26. 
	ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Arsenic (in Suspended Particulate Matter)
	As
	0.002

0.002
	יממה

שנה

	27. 
	כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Mercury (in Suspended Particulate Matter)
	Hg
	1.8

0.3
	שעה

שנה


חלק ב'

	טור א'
	טור ב'

	מס' סידורי
	המזהם
	נוסחה

כימית
	ריכוז ממוצע מרבי 

טון לקמ"ר
	פרק זמן נתון

	1. 
	אבק שוקע
	Settling Dust
	
	20
	חודש*


*ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.
תוספת שנייה
ערכי סביבה
(תקנה 3)
חלק א'
	טור א'
	טור ב'

	מס' סידורי
	המזהם
	נוסחה
כימית
	ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק
	פרק זמן נתון

	1. 
	אוזון
	Ozone 
	O3 
	230

160
	חצי שעה

שמונה שעות

	2. 
	גפרית דו-חמצנית
	Sulfur Dioxide
	SO2
	350

125
	שעה

יממה

	3. 
	2,1 דיכלורואתאן
	1,2 DichloroEthane
	C2H4Cl2
	0.38
	שנה

	4. 
	דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)
	DichloroMethane (MethyleneChloride) 
	CH2Cl2
	24
	שנה

	5. 
	טולואן
	Toluene 
	C7H8
	3770

300
	יממה

שנה

	6. 
	טטראכלורואתילן
	TetrachloroEthylene
	C2Cl4
	21
	שנה

	7. 
	טריכלורואתילן
	TrichloroEthylene
	C2HCl3
	1000
	יממה

	8. 
	מימן גופרי
	Hydrogen Sulfide
	H2S
	45

15
	חצי שעה

שנה

	9. 
	סטירן
	Styrene 
	C8H8
	100
	חצי שעה

	10. 
	פורמאלדהיד
	Formaldehyde 
	CH2O
	100
	חצי שעה

	11. 
	פחמן חד-חמצני
	Carbon Monoxide
	CO
	60,000

10,000
	חצי שעתי שמונה שעות

	12. 
	תחמוצות חנקן (מחושבות כ- NO2)
	Nitrogen Oxides (as NO2)
	NOx
	
	

	13. 
	חנקן דו-חמצני
	Nitrogen Dioxide
	NO2
	200
	שעה

	14. 
	בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר)
	benzo(a)pyrene C20H12 
	BaP

	0.001
	שנה

	15. 
	1,3 בוטידאן
	1,3 Butadiene
	C4H6
	
	

	16. 
	בנזן
	Benzene 
	C6H6
	5
	שנה

	17. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף
	Suspended Particulate Matter
	S.P.M
	300

200

75
	שלוש שעות

יממה

שנה

	18. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M.10
	150

60
	יממה

שנה

	19. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 2.5 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M. 2.5
	
	

	20. 
	מילחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Sulfate Salts
	SO4
	25
	יממה

	21. 
	ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Vanadium (in Suspended Particulate Matter)
	V
	0.1

	יממה

	22. 
	עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Lead (in Suspended Particulate Matter)
	Pb
	2
0.09
	יממה

שנה

	23. 
	קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר)
	Cadmium (in Suspended Particulate Matter)
	Cd
	0.005
	שנה

	24. 
	ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר)
	Nickel (in Suspended Particulate Matter)
	Ni
	0.025
	שנה

	25. 
	כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Chromium (in Suspended Particulate Matter)
	Cr
	1.2
	שנה

	26. 
	ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר)
	Arsenic (in Suspended Particulate Matter)
	As
	0.006
	שנה

	27. 
	כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)
	Mercury (in Suspended Particulate Matter)
	Hg
	
	


חלק ב'
	טור א'
	טור ב'

	מס' סידורי
	המזהם
	נוסחה

כימית
	ריכוז ממוצע מרבי 

טון לקמ"ר
	פרק זמן נתון

	1. 
	אבק שוקע
	Settling Dust
	
	20
	חודש


תוספת שלישית
ערכי התרעה
(תקנות 3(ב) ו- 4)
	טור א'
	טור ב'

	מס' סידורי
	המזהם
	נוסחה
כימית
	ריכוז ממוצע מרבי מק"ג/מ"ק
	פרק זמן נתון

	1. 
	אוזון
	Ozone 
	O3 
	240
	שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

	2. 
	גפרית דו-חמצנית
	Sulfur Dioxide
	SO2
	500
	שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

	3. 
	פחמן חד-חמצני
	Carbon Monoxide
	CO
	20,000
	שמונה שעות

	4. 
	חנקן דו-חמצני
	Nitrogen Dioxide
	NO2
	400
	שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

	5. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 10 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M.10
	300
	24 שעות

	6. 
	חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 2.5 מיקרומטר
	Respirable Particulate Matter
	P.M. 2.5
	130
	24 שעות










_______________________








                   גלעד ארדן









           השר להגנת הסביבה

__________________, התשע"א
(____________________ 2011)

(חמ-    3-4036 )

� ס"ח התשס"ח, עמ' 752.


� ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.


� ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.


� ק"ת התשנ"ב, עמ' 972.


� ק"ת התשל"ג, עמ' 361 ועמ' 1567.





PAGE  
6

[image: image1.jpg]