תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון),

 התשס"ה-2004









          1)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(2) ו-30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו-23(א)






     

 2)

לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת 




  
      


     3)



          ובאישורה לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, 



       4)

התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון
1.
בתקנה 1 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה),  

תקנה

      5)

1


התשמ"ב-1981 (להלן-התקנות העיקריות), אחרי הגדרת "מנהל 




הרשות" יבוא:




" "מנוע טורבינה" – לרבות מנוע מסוג טורבו – פרופלר".

הוספת
2.
אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה 25א





"מערכת
25א.
(א)
החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 




מוטסת


2005), לא יפעיל אדם אוירון המונע




למניעת


במנוע טורבינה שהמסה המירבית 



התנגשות
המורשית לו להמראה  (MTOM) עולה על  5,700  ק"ג או המורשה לשאת 20 נוסעים או 
יותר, אלא אם הוא מצוייד במערכת Airborne Collision Avoidance System                         (בתקנה זו – מערכת (ACAS II .






(ב)
מערכת ה- ACAS II תופעל בהתאם 








להוראות המתאימות בכרך 4 לנספח 10 








לאמנה.











(ג)
הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא 

יחולו על אוירון המופעל לפי פרק 13. 

הוספת
3.
אחרי תקנה 48 לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה

48א


"העברת
48א
(א)
בהתאם לאמור בסעיף 83 תוספת              




תפקידים


(Article 83 bis) לאמנה, כפי שתוקנה 




וחובות


ב- 6 באוקטובר 1980, מדינת ישראל 




בהסכם


(להלן-המדינה) רשאית, בהסכם בכתב 




חכירה


בין המדינה למדינה חברה אחרת 




בין מדינות


(להלן-המדינה החברה) ובכפוף 








לתנאים של ההסכם -










(1)
להעביר למדינה החברה את 









התפקידים והחובות של 









המדינה, כולם או מקצתם, לפי 









סעיפים 12, 30, 31 ו- (a) 32 









לאמנה כמדינת רישום של כלי 









טיס אחד או יותר הרשומים 









במדינה והמופעלים בהתאם 









להסכם חכירה, שכר או 









חילופין (lease, charter or 








interchange) של כלי טיס או 









כל הסדר דומה אחר בידי מפעיל 









שמקום העסק העיקרי שלו, או 









אם אין לו מקום עסק כאמור - 









מושב הקבע שלו, נמצא במדינה 









החברה;








(2)
לקבל על עצמה לבצע את 









התפקידים והחובות, כולם או 









מקצתם, של המדינה החברה 









לפי סעיפים 12, 30, 31 ו- (a)32 









לאמנה כמדינת רישום של כלי 









טיס אחד או יותר הרשומים 









במדינה החברה והמופעלים 









בהתאם להסכם חכירה, שכר 









או חילופין  של כלי טיס או כל 









הסדר דומה אחר, בידי מפעיל 









שמקום העסק העיקרי שלו, או 









אם אין לו מקום עסק כאמור - 









מושב הקבע שלו, נמצא במדינה.







(ב)
כל תפקיד או חובה שהועברו לפי תקנת 








משנה (א) -  








(1)
למדינה חברה - ניתן, בהסכם 









בכתב בין המדינה לבין המדינה 









החברה ובכפוף לתנאים של 

                     


ההסכם, להעבירם חזרה 









למדינה;








(2)
למדינה - ניתן, בהסכם בכתב 









בין המדינה לבין המדינה 









החברה ובכפוף לתנאים של 









ההסכם, להעבירם חזרה 









למדינה החברה.







(ג)
כל תנאי של הסכם כאמור בתקנת 








משנה (ב) ניתן לבטל או לתקן בהסכם 








בכתב בין הצדדים להסכם.







(ד)
כל זמן שהסכם לפי תקנת משנה (א)(1) 








או (ב)(2) עומד בתוקף, התפקידים 








והחובות המפורטים בו לא יבוצעו בידי 








המדינה או מי מטעמה בזיקה לכלי 








הטיס המפורטים בהסכם.







(ה)
כל זמן שהסכם לפי תקנת משנה (א)(2) 








או (ב)(1) עומד בתוקף, התפקידים 







והחובות המפורטים בו יבוצעו בידי 








המדינה או מי מטעמה בזיקה לכלי 








הטיס המפורטים בהסכם. 

תיקון
4.
בתקנה 71(א)(5) לתקנות העיקריות, במקום 

תקנה

"משמונה ק"מ" יבוא "מחמישה ק"מ".

71




תיקון
5.
בתקנה 98(7) לתקנות העיקריות, במקום "8 ק"מ" 

תקנה

יבוא "5 ק"מ".

98




תיקון
6.
בתקנה 163 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ד) – תימחק.

תקנה

163

תיקון
7.
בתקנה 180ז לתקנות העיקריות - 

תקנה

180ז


(1)
בתקנת משנה (א), במקום "על מחזיק רשיון להפעלה 





מבצעית של טיסנים נהוגי רדיו (להלן בתקנה זו – מחזיק 





הרשיון)" יבוא "על מפעיל טיסן נהוג רדיו";




(2)
תקנת משנה (ב) - תימחק;




(3)
בתקנת משנה (ד), במקום הרישה המסתיימת במלים "או לרסס ממנו בטיסה" יבוא "לא ישליך מפעיל טיסן נהוג רדיו כל חפץ מכלי הטיס ולא ירסס ממנו בטיסה.".

תיקון
8.
בתקנה 201 לתקנות העיקריות, בהגדרת "הפעלת כלי טיס 

תקנה

בחקלאות", בסופה יבוא:

201


"(4) כיבוי שרפות".

תיקון
9.
בתקנה 208(ב) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (6) יבוא:

תקנה

"(6)
המדינה החברה בה רשום כלי הטיס העבירה למדינה את 

208



תפקידיה וחובותיה באשר לתפעולו המבצעי של כלי הטיס, 





לציוד הרדיו שלו, לאחזקתו ולצוותו, כמפורט בתקנה 48א".

תיקון
10.
בתקנה 230 לתקנות העיקריות, פסקה (5) – בטלה.

תקנה 

230

תיקון
11.
בתקנה 268(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "או אם כלי הטיס

תקנה

הוא מסוג אוירון המונע במנוע טורבינה".

268




תיקון
12.
בתקנה 286 לתקנות העיקריות -

תקנה

286


(1)   
בתקנת משנה (א), הסיפה הפותחת במילים "העונה על 





דרישות פרק משנה 0" – תימחק;




(2)
תקנת משנה (ב) – בטלה;




(3)
במקום תקנת משנה (ג) יבוא:





"(ג)
בכל הנוגע למערכת, יכלול ספר עזר לטיסה של 






אוירון -






(1)
נהלים מתאימים לגבי







(א)
שימוש בציוד;







(ב)
פעולות אנשי צוות האויר בכל הנוגע 








לציוד;







(ג)
ניתוק במקרים של פעולה לא רגילה 








ובמצב חירום;






(2)
ציון כל מקורות הקלט האמורים לפעול."

(4) אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:


"(ו) תוקפה של תקנה זו עד  יום י"ח באדר ב' התשס"ה (29      במרס 2005)".

הוספת
13.
אחרי תקנה 286 לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה

286א

"מערכת
286א.
(א)      לעניין אוירונים שיוצרו לאחר יום ט"ז 




אזהרה


בניסן התשס"ב (29 במרס 2002)     




ומודעות


יחולו הוראות אלה:




לפני





השטח








(1)
לא יפעיל אדם אוירון המונע 









במנוע טורבינה שתצורת מושבי 









הנוסעים המורשית שלו, למעט 









מושבי הטייסים, היא של יותר 









מתשעה מושבים, אלא אם כן 









האוירון מצוייד במערכת אזהרה 









ומודעות לפני השטח  









(an approved terrain 








awarness and 








 warning system)(בתקנה זו -









מערכת (TAWS העונה 









לדרישות ציוד מסוג  









C151-TSO class A in;









מכשור האוירון חייב לכלול גם 









תצוגה חזותית מונעת של מצב 









פני השטח;








(2)
לא יפעיל אדם אווירון המונע 









במנוע טורבינה שתצורת מושבי 









הנוסעים המורשית שלו, למעט 









מושבי הטייסים, היא של 









שישה עד תשעה מושבים, אלא 









אם כן האוירון מצוייד במערכת 









TAWS העונה,  לכל 









הפחות, לדרישות ציוד מסוג        









151C – (TSO)  class B in.







(ב)
לעניין אווירונים שיוצרו לפני יום ט"ז 








בניסן התשס"ב (29 במרס, 2002)








יחולו הוראות אלה:








(1)
לא יפעיל אדם אוירון המונע 









במנוע טורבינה שתצורת מושבי 









הנוסעים המורשית שלו, למעט 









מושבי הטייסים, היא של יותר 









מתשעה מושבים, אחרי יום י"ח 









באדר ב' התשס"ה (29 במרס 









2005), אלא אם כן האוירון 









מצוייד במערכת TAWS העונה 









לדרישות ציוד מסוג       









C151-TSO class A in;








מכשור האוירון חייב לכלול גם 









תצוגה חזותית מונעת של מצב 









פני השטח;








(2)
לא יפעיל אדם אוירון המונע 









במנוע טורבינה שתצורת מושבי 









הנוסעים המורשית שלו, למעט 









מושבי הטייסים, היא של 









שישה עד תשעה מושבים, אחרי 









יוםי"ח באדר ב' התשס"ה (29







במרס
2005), אלא אם כן 









האוירון מצוייד במערכת 









TAWS העונה, לכל הפחות,

 







לדרישות ציוד מסוג 









151C– TSO class B in






(ג)
ספר עזר לטיסה של אוירון יכלול, בכל 








הנוגע למערכת ה- TAWS, נהלים 








מתאימים לגבי - 








(1)
השימוש במערכת;








(2)
פעולות אנשי צוות האויר 









הנדרשות עם קבלת אזהרות 









קוליות או חזותיות ממערכת       









ה- TAWS."

החלפת
14.
במקום תקנה 353 לתקנות העיקריות יבוא:  

תקנה 

353


"דיווח
353.
(א)
מחזיק רמ"א ידווח למנהל בכתב על כל 




תקלות


כשלון, תקלה או פגם בכלי טיס כאמור 




תפעוליות


להלן:








(1)
התלקחות אש;








(2)
התראת שווא לגבי אש או עשן;








(3)
תקלה במערכת הפליטה של 









המנוע שבעטיה נגרם נזק למנוע, 









לחלק סמוך של מבנה כלי 









הטיס, לציוד או לרכיבים;








(4)
תקלה ברכיב של כלי הטיס 









שגרמה להצטברות או לזרימה 









של עשן, גז או אדים רעילים או 









מזיקים;








(5)
כיבוי מנוע או הפסקת 









הבעירה (flameout) 









בטיסה או בהפעלה על הקרקע;








(6)
תקלה במערכת הנצת 










(feathering) הפרופלר או 









ביכולתה של המערכת לבקר את 









מנגנון מהירות היתר 









(overspeed);

(7) תקלה במערכת הדלק או

תקלה במערכת הרקת הדלק









המהירה המשפיעה על סדירות 









זרימת הדלק או גורמת לנזילה 









מסוכנת;








(8)
תקלה בהורדת כן הנסע או 









בהרמתו או בפתיחה או בסגירה 









של דלתות כן הנסע בטיסה;








(9)
תקלה במערכת הבלמים שגרמה 









לאובדן כושר הבלימה כאשר 









כלי הטיס נמצא בתנועה על 









הקרקע;








(10)
תקלה ברכיב או במערכת כלי 









הטיס אשר גרמה להפסקת 









המראה לאחר תחילת ריצת 









ההמראה או שהצריכה נקיטת 









אמצעי חירום כמפורט 









בספר העזר לטיסה
  







(Aircraft Flight Manual) 









או בספר הטייס (s’pilot








Operating Handbook);








(11)
מערכת פינוי חירום, לרבות 

כל פריט שבה, כולל דלתות יציאה, מערכת תאורה לפינוי חירום או ציוד פינוי חירום שנמצאו פגומים או שכשלו בביצוע הפעולה המיועדת להם,  במצב חירום או במהלך אימונים, ניסויים, פעולת אחזקה, הדגמה או הפעלה בשוגג;








(12)
תקלה במערכת המצערות, 

מערכותautoflight or flight control, או באבזרים של מערכות אלה.







(ב)
לעניין תקנת משנה (א), "בטיסה" – 

משך הזמן שמרגע ניתוק כלי הטיס מהקרקע בהמראה ועד נגיעתו בה בנחיתה.







(ג)
בנוסף לדיווח הנדרש בתקנת משנה 

(א), ידווח מחזיק רמ"א החייב בדיווח, על כל כשלון, פעולה לקויה, או תקלה בכלי הטיס, במערכת, באבזר או במנוע של כלי הטיס אשר ארעו או התגלו בכל עת, אם אלה סיכנו או עלולים היו לסכן את הפעלתו הבטוחה של כלי הטיס.







(ד)
מחזיק רמ"א החייב בדיווח ישלח את  

הדיווחים הנדרשים, לכל המאוחר, למחרת האירוע או גילויו, אולם אם יום המחרת הוא יום שבת או יום חג, ישלח את הדיווחים ביום שלאחר השבת או החג.







(ה)
מחזיק רמ"א ידווח למנהל בטופס או 








באופן אחר,שיורה עליו המנהל, ויכלול 








בדיווח את כל הפרטים שלהלן:








(1)
שם היצרן, סוג ומספר סידורי 









של כלי הטיס, המנוע או 









הפרופלר;








(2)
סימן הרישום של כלי הטיס;








(3)
זיהוי המפעיל;








(4)
התאריך שבו ארעו או התגלו 









הכשלון, הפעולה הלקויה או 









התקלה;








(5)
שלב הטיסה או פעולת הקרקע 









שבמהלכו התגלו הכשלון, 









הפעולה הלקויה או התקלה;








(6)
אופי הכשלון, התקלה או הפגם;








(7)
קוד המערכת או קוד הפריט 









שכשלו;








(8)
סך כל מחזורי הפעולה - אם 









קיימים - וסך כל שעות הפעולה 









של כלי הטיס, מנוע הפרופלר או 









האבזר;








(9)
שם הפריט, שם היצרן, מספר 









היצרן,  מספר סידורי ומיקומו 









של הפריט שכשל, שפעל לא 









כהלכה או שנמצא פגום;








(10)
אמצעי זהירות או פעולות 









חירום שננקטו;








(11)
כל מידע נוסף הנדרש לצורך 









ניתוח סיבת הכשלון, התקלה או 









הפגם, כולל ציון הפריט הראשי 









או מידע הנוגע לזיהוי הפריט 









הראשי במערכת שכשלה והזמן 









שחלף מאז שבוצעו לגביו 









לאחרונה פעולות אחזקה, 









שיפוץ,תיקון או ביקורת; 








(12)
מספר מעקב לכל דיווח לשם 









תיעוד הארוע, באופן שיורה עליו 









המנהל.







(ו)
על אף האמור בתקנה זו, מחזיק רמ"א 








המחזיק בתעודת סוג לרבות תעודת  

סוג-תוספת כמשמעותן בתקנות התיעוד, או בתעודת יצרן חלקים או 








באישור פריט אוירונוטי, או המחזיק 








ברשיון לתעודת סוגLicensee)) אינו 








חייב לדווח על כשלון, תקלה או פגם,  








אם כבר דיווח עליהם על פי הוראות 








תקנות התיעוד, או על פי הוראות 








תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות 











       6)








לכלי טיס), התשמ"ד – 1984.







(ז)
הדיווח הנדרש על פי תקנה זו יכול 

להתבצע גם בידי מכון בדק, אולם מחזיק הרמ"א אחראי לוודא עמידה בהוראות תקנה זו; מחזיק הרמ"א יקבל עותק מכל דיווח שהגיש מכון בדק כאמור.







(ח)
אין לעכב דיווח על פי תקנה זו, גם אם 








לא כל הפרטים הנדרשים בתקנה זו 







ידועים.







(ט)
קיבל מחזיק רמ"א פרטים נוספים 

להשלמת דיווח על פי תקנה זו, יגישם בהקדם, כתוספת לדיווח המקורי שהוגש, ויציין את מספר המעקב שהוקצה לדיווח המקורי."

הוספת
15.
אחרי תקנה  353 לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה 

353א

"דיווח
353א.
(א)
מחזיק רמ"א ידווח למנהל בכתב על כל 




תקלות


ממצא או גילוי של כשלון או פגם בכלי 




מבנה



טיס המתייחס לאלה:








(1)
קורוזיה, סדק או הפרדה של 









משטחים המחייבים החלפה של 









חלק בכלי הטיס;








(2)
קורוזיה, סדק או הפרדה של  









משטחים  מעבר למגבלות









הנזק המותרות שקבע 









היצרן, המחייבים עיבוד או 










Blendout ;








(3)
סדק, שבר או הפרדה במבנה 









מרוכב (composite material) 









של חלק בכלי הטיס,










אשר יצרן החלק קבע כמבנה 









בסיסי או כחלק מבנה עיקרי;








(4)
כשלון או פגם המתגלה לאחר









תיקונים שבוצעו על פי נתונים 









טכניים מאושרים שאינם 









כלולים בספר העזר לאחזקה של 









היצרן.







(ב)
בנוסף לדיווח הנדרש בתקנת משנה 








(א), ידווח  מחזיק הרמ"א על כל כשלון 








או פגם במבנה כלי טיס, המתגלה או 








הקיים, אם זה סיכן או עלול היה לסכן 








את הפעלתו הבטוחה של כלי הטיס.







(ג)
המחזיק ברמ"א ידווח למנהל בטופס או 








באופן אחר שעליו יורה המנהל; הדיווח 








יכלול את כל אלה:








(1)
שם היצרן, סוג, מספר סידורי 









וסימני הרישום של כלי הטיס;








(2)
זיהוי המפעיל;








(3)
התאריך שבו התגלה הכשלון או 









הפגם;








(4)
השלב בהפעלה על הקרקע אשר 









במהלכו נתגלה הכשלון או 









הפגם.








(5)
שם ותאור הפריט הפגום, מצבו 









הכללי של הפריט ומיקום  









הכשלון או הפגם;








(6)
זיהוי המערכת הכללית שאליה 









משתייך הפריט הפגום או ציון 









קוד הפריט;








(7)
מספר מחזורי ההפעלה -אם 









קיימים -וסך כל שעות  הפעלת 









כלי הטיס;








(8)
כל מידע נוסף הנדרש לצורך 









עריכת אנליזה לסיבת הכשלון









או הפגם, כולל סיווג הקורוזיה 









או אורך הסדק ומידע המתייחס 









למכלול הראשי והזמן שחלף  









מאז שבוצעו לגביו לאחרונה  







פעולות אחזקה, שיפוץ 









או תיקון;








(9)
מספר מעקב לכל דיווח לשם 









תיעוד האירוע, באופן שיורה 









עליו המנהל.







(ד)
הוראות תקנה 353(ד) ו-(ו) עד (ט) יחולו 

לעניין דיווח לפי תקנה זו, בשינויים המחוייבים.

תיקון
16.
בתקנה 394 לתקנות העיקריות, פסקה (33) – בטלה.

תקנה

394

תיקון
17.
בתקנה 403 לתקנות העיקריות, בתקנות משנה (א) ו-(ב), בסופן 

תקנה

403


יבוא "מתאים".

תיקון
18.
בתקנה 411 לתקנות העיקריות - 

תקנה

411

(1)
בתקנת משנה (ב), אחרי "121.359" יבוא "וכן תקנה 121.803";



(2)
בתקנת משנה (ד) -




(א)
בפסקה (1), במקום "121.215 עד 121.383" יבוא "121.213 





עד 121.283";




(ב)
בפסקה (2), במקום "121.319" יבוא " 121.321", ובמקום 





"ותקנה 121.359" יבוא "ותקנות 121.359 ו- 121.360";




(ג)
פסקה (3) – תימחק.

תיקון
19.
בתקנה 441(א) לתקנות העיקריות,

תקנה


441








(1)
בפסקה (2)(ב), בסופה  יבוא "כאמור בתקנה 121.805 






לפ.א.ר";





(2)
בפסקה (3)(ד), בסופה  יבוא "כאמור בתקנה 121.805 






לפ.א.ר".

תיקון
20.
בתקנה 461 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א)(1), המילים 

תקנה

"ואם מלאו לו שישים שנים – בתוך ארבעת החודשים שקדמו 

461


לאותה הפעלה" – ימחקו.

תיקון
21.
בתקנה 476 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

תקנה

476


"(ג) 
מפעיל אוירון שתעודת הסוג שלו הוצאה לפני יום כ"ז בכסלו 





התשנ"ו  (20 בדצמבר 1995) ותצורת מושבי הנוסעים 





המורשית שלו היא 30 מושבים או פחות, אשר אין בו מושב 





משקיף בתא הטייס, יעמיד מושב נוסעים קדמי עם אזניות 

או רמקול לרשותו של המפקח  לצורך הפיקוח כאמור בתקנת משנה (א)."

תיקון
22.
בתקנה 499 לתקנות העיקריות - 

תקנה

499


(1)
בתקנת משנה (א) במקום "בעת הטיסה" יבוא "מהזמן 





שלפני כניסת הנוסעים לכלי הטיס עד לאחר יציאת כל 





הנוסעים ממנו"."




(2)
בתקנת משנה (ב), פסקה (1) – בטלה.

החלפת
23.
במקום תקנה 541 לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה

541


"דיווח
541.
תקנות 353 ו- 353 א יחולו על מחזיק רשיון, 




תקלות

בשינויים המחויבים".




תפעוליות




ותקלות 




מבנה

תחילה
24.
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

_______________ התשס"ה

(______________ 2004)

(חמ 1299-3)









_____________________

   








מאיר שטרית










שר התחבורה

_________________________________________

1)
חא"י, כרך ג', עמ' 2551; ס"ח התשל"ב, עמ' 148.

2)
ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

3)
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

4)
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

5)
ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשס"ב, עמ' 816.

6)
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1938.

HTTP://OVAD/DOCS/DOCUMENTS/ועדת%20הכלכלה/מסמכי%20היחידה/שנת%202004/04132904.DOC
