תקנות התעבורה (תיקון מס'    ), התשס"ו - 2006









       1)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 10 ו- 70 לפקודת התעבורה (להלן-הפקודה), 










         2)

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף



  3)

2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:










    4)

תיקון
1.
בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן-התקנות 

תקנה 1

העיקריות), אחרי ההגדרה "רכב צדי" יבוא:




 ""רכי-נוע" – רכב מנועי בעל  זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:




(1)
רוחבו הכולל אינו עולה על 65 ס"מ;




(2)
ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב  גירוסקופית חשמלית;




(3)
הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;

(4) מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;

(5) משקלו העצמי אינו עולה על 45 ק"ג;
(6) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;

(7) קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד בעניינים כמפורט להלן:

(א) יציבות;





(ב) נראות;





(ג) מניעת החלקה." 



____________________________

1)
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2)
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

3)
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

4)
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשס"ו, עמ' 204,עמ' 205,עמ' 207 עמ' 252 ועמ' 

הוספת
2.
אחרי תקנה 39יא' לתקנות העיקריות יבוא:

סימן ב2'

בפרק שני של 

חלק ב'




                          "סימן ב2': רכי-נוע




פטור

39יב
בעל רכי-נוע והנוהג בו פטור מחובת רישום 




מחובת

ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.




רשיון




רכב




פטור

39יג
(א)
הנוהג ברכי-נוע פטור מחובת רשיון 




מחובת


נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.




רשיון




נהיגה




נהיגת
39יד
(א)
לא ינהג אדם ברכי-נוע אלא לאחר 




הרכי-נוע


שמלאו לו שש עשרה שנים;


(ב)
לא ינהג אדם ברכי-נוע אלא אם מצבו 

הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה;








(ג)
לא ינהג אדם ברכי-נוע אלא אם הוא 









בקיא בהפעלתה.




תנועת 
39טו
(א)
לא ינהג אדם ברכי-נוע  בכביש אלא 





הרכי-נוע


לשם  חצייתו או אם הכביש בתחום                            
ובטיחותה 

            מושב 
או קיבוץ.

(2)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר
לנהוג ברכי-נוע בכביש שהוא בתחומי מושב או קיבוץ,או אם התקיים אחד האלה:

(1)
אין לצד הכביש מדרכה;

(2)
לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה,מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(3) לא ניתן בנסיעה ברכי-נוע לעלות על המדרכה או לרדת ממנה;

(ג)
לא ינהג אדם ברכי-נוע במהירות העולה
על 13 קילומטר לשעה."

תחילה
3.
תחילתן של תקנות אלה 60 מיום פרסומן.

____________התשס"ו

(___________ 2006)

(חמ' 3-38)








____________________








 
מאיר שטרית








שר התחבורה והבטיחות בדרכים

G:\MSP\WORD\MISHPATIM\תקנות\תקנות תעבורה\סגווי.DOC
