נוסח לדיון בוועדה ביום 17.5.16

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה), התשע"ו- 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו- 30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989, בהתייעצות עם שר הכלכלה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

| הגדרות |  | בתקנות אלה – "בז"א", "בז"ן" – כהגדרתם בתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), התש"ע-2009; "המנהל" – מנהל מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים; "כאו"ל" – כרמל אולפינים בע"מ. |
| --- | --- | --- |
| הוראת שעה |  | - בתקופה שעד יום י"ד בסיוון (20 ביוני 2016) או עד היום שבו בז"ן הודיע בכתב למנהל על חידוש פעילות כאו"ל, לפי המוקדם- (1) יראו, על אף האמור בתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1, אשר הוחל בתקנה 2 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001, כאילו התכולה המרבית המותרת של אולפינים בייצור גפ"מ היא בשיעור של 30 אחוזים; - לא יספק ספק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע בתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1, למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין - שמותקן בו מאייד, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד מטופל ומתוחזק לפי נהלים כתובים של ספק הגז והוראות היצרן, והתחזוקה מתבצעת בידי מתקין גז בעל רישיון כדין, שקיבל מידע בדבר כמות האולפינים בגז והדרכה מספק הגז לעניין הספקת גז מסוג זה; - לא יספק ספק גז גפ"מ שתכולת האולפינים שבו עולה על הקבוע בתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1, למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין - שמותקן בו מאייד, והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר, ומצוי בו חומר תווך בין מקור החום לבין הגפ"מ. (ב) המנהל יישלח בכתב לבז"א את ההודעה שקיבל מבז"ן כאמור ברישא לתקנת משנה (א) ויפרסם העתק שלה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il. |

| יובל שטייניץ שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  |
| --- | --- |

# ____________________ התשע"ו

(____________________2016)

(חמ 3-3035)

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' 128.

ק"ת התש"ע, עמ' 386.

ק"ת, התשס"א, עמ' 789.