נוסח לדיון בוועדה ביום 20.6.16

תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק), בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת  לפי סעיף 26 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

| תיקון תקנה 1 | 1. | בתקנה 1 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן- התקנות העיקריות)- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) אחרי הגדרת "בודק קרינה מוסמך" יבוא: |  |  |  |
|  |  | ""דלק" – חומר מסוכן מקבוצת סווג 3 לפי הספר הכתום, המשמש לבערה או להנעה "; |  |  |  |
|  |  | (2) אחרי הגדרת "הובלה בשכר" יבוא: |  |  |  |
|  |  | ""הובלת דלק" – הובלת דלק במכלית דלק"; |  |  |  |
|  |  | (3) אחרי הגדרת "מוסר מטען" יבוא : |  |  |  |
|  |  |  |  | ""מוצר דלק"- כהגדרתו בצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית); |  |
|  |  |  |  | "מכלית דלק" – רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק שנפחו מעל 1,000 ליטרים, בין אם מחובר דרך קבע ובין אם אינו מחובר דרך קבע" ; |  |
|  |  | (4) אחרי הגדרת "סוג הרישיון" יבוא: |  |  |  |
|  |  | "צו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית)"- צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007 "; |  |  |  |
|  |  | (5) אחרי ההגדרה "רכב" יבוא: |  |  |  |
|  |  | ""תחנת תדלוק"- כהגדרתה בצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית)". |  |  |  |
| תיקון תקנה 7 | 2. | בתקנה 7 לתקנות העיקריות אחרי תקנת משנה (א) יבוא: |  |  |  |
|  |  |  | "(א1) |  | לעניין רישיון מוביל כאמור בתקנת משנה (א), להובלת דלק במכלית דלק, המפקח לא ייתן רישיון כאמור ולא יחדשו, אלא אם כן לרשות המבקש מקום חניה מתאים לחניית המכלית באופן קבוע (להלן- חניון), ולחניון יש רישיון עסק תקף לחניון למכליות שניתן לפי פרט 2.2ו שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013; נוסף על האמור, המפקח רשאי להתנות מתן רישיון כאמור או חידושו, אם התקיים אחד מאלה, לפי העניין: |
|  |  |  |  |  | (1) לעניין מכלית דלק המספקת דלק לתחנת תדלוק, שבה מותקן חותם כמשמעותו בחלק 1 לתוספת לצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית) - החותם תקין לפי הודעת מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 3(ג), ואין בה סעפת קבועה או זמנית לפי הצו האמור ; |
|  |  |  |  |  | (2) לעניין מכלית דלק המספקת סולר או קרוסין (נפט) ושמותקן בה מונה כהגדרתו בתקנה 29 לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963 - למכלית תעודת אישור אימות דיוק או אימות דיוק מחדש תקפה שניתנה לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947 ; |
|  |  |  |  |  | (3) לעניין מכלית דלק שבה מותקנים חותם ומונה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יחולו הוראות אותן פסקאות על החותם ועל המונה המותקנים במכלית". |
| תיקון תקנה 20 | 3. | בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: |  |  |  |
|  |  | "(ד) בהובלת מוצר דלק, יכללו שטר מטען ותעודת מטען, נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), גם את טמפרטורת המוצר הממוצעת כפי שנמדדה בעת העמסתו על גבי מכלית הדלק; טמפרטורת מוצר הדלק תירשם במעלות צלזיוס, בדיוק של עשירית המעלה". |  |  |  |
| תחילה | 4. | (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), 30 ימים מיום פרסומן. |  |  |  |
|  |  | (ב) תחילתה של תקנה 7(א1) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה , 12 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה. |  |  |  |

|  |  | (ג) תחילתה של תקנה 20(ד) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, 6 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה. |
| --- | --- | --- |

התשע"ו

(                       2016)

חמ' 3-2840-ת1

____________________

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשנ"ז עמ' 222

ק"ת התשס"א, עמ' 446.

ק"ת התשס"ח, עמ' 118

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044, התשס"ז, עמ' 788.

ע"ר תוס' 1 עמ'  2.