| תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ו- 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158ו1(ז) ו-(ט) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים הפועלים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: |  |  |  |  |  |  |
| פרקא' : פרשנות |  |  |  |  |  |  |
| הגדרות | 1. | (א) בתקנות אלה – |  |  |  |  |
|  |  | "אולם" - בנין או חלק מבנין המשמש להתכנסות במוסד חינוך ואינו מרחב מנהלה או מרחב לימוד ; |  |  |  |  |
|  |  | "בנין מרכזי" – כהגדרתו בתקנות מוסד חינוך קיים; "חוק השוויון"- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998; |  |  |  |  |
|  |  | "מוסד חינוך" – מוסד חינוך מוכר או מוסד חינוך פטור כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949; |  |  |  |  |
|  |  | "מוסד חינוך חדש" – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק השוויון; "מוסד חינוך קיים"- כמשמעותו בסעיף 19לג1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקנות מוסד חינוך קיים; |  |  |  |  |
|  |  | "מרחב לימוד" – חדר במוסד חינוך המיועד ללימוד או כתת לימוד ייעודית; |  |  |  |  |
|  |  | "מרחב מינהלה" – מרחב המיועד לשימוש שאינו לימוד, לרבות חדרי הנהלה ומזכירות, חדרי טיפולים, חדרי מורים ויועצים, חדר אחות; "תקנות בקשה להיתר"- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר), תנאיו ואגרות), התש"ל- 1970; "תקנות מוסד חינוך קיים" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א - 2011 (ב) כל מונח אחר בתקנות אלה יתפרש לפי החוק ולפי חלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |  |  |
| פרקב': כללי |  |  |  |  |  |  |
| חובת ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש | 2. | (א) |  | במוסד חינוך חדש יבוצעו התאמות נגישות כמפורט בתקנות אלה. |  |  |
|  |  | (ב) |  | על אף האמור בתקנת משנה (א) בתוספת לבניין במוסד חינוך קיים, ששטחה אינו עולה על מחצית מהשטח הבנוי של מוסד החינוך הקיים, וכן במוסד חינוך חדש שנעשה בהתאם להיתר שימוש חורג, אשר ההיתר לבנייתם או לשימוש בהם, ניתן לאחר תחילתן של תקנות אלה, יבוצעו התאמות נגישות לפי תקנות מוסד חינוך קיים, ובהתאם להוראות סעיפים 19לג3 ו- 19לד לחוק השוויון. |  |  |
| בנין המשמש למטרות שונות מהאמור בפרק זה | 3. | בבניין או חלק מבניין במוסד חינוך חדש המשמש למטרות שונות מן המפורט בפרק זה, יחולו ההתאמות שבפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, לפי מטרות השימוש הדומות להם ביותר מבין המטרות והשימושים המפורטים בו, לדעת מהנדס הוועדה המקומית לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות מבנים. |  |  |  |  |
| התאמות נוספות במוסד חינוך חדש לילדים עם מוגבלות | 4. | במוסד חינוך חדש שהוא מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1998, יידרשו התאמות נגישות נוספות על הקבוע בתקנות אלה לפי סוג לקות התלמידים שאותו מוסד לחינוך מיוחד נועד לשרת ; התאמות כאמור יוכנו בידי מהנדס הוועדה המקומית הנוגעת לעניין, בהתייעצות עם מורשה נגישות מבנים ומורשה נגישות שירות ויימסרו למוסד הנוגע בדבר. |  |  |  |  |
| פרקג' : דרך נגישה |  |  |  |  |  |  |
| דרך נגישה במגרש למוסד חינוך חדש | 5. | (א) |  | דרך נגישה, אחת לפחות בתחום המגרש, שהיא הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור או בסמוך לה, ככל הניתן - |  |  |
|  |  |  |  | (1) | תוביל אל כניסות נגישות של מוסד חינוך חדש מתחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, ומאזורי העלאת נוסעים כמשמעותם בת"י 1918 חלק 2, אם אלה מצויים בתחום המגרש, וכן ממדרכה או משביל ציבורי הגובלים במגרש; |  |
|  |  |  |  | (2) | תוביל משער מוסד חינוך חדש אל כניסה נגישה של הבניינים למעט לבניין או חלק מבניין המשמש למטרות אחזקה ואחסנה בלבד; |  |
|  |  |  |  | (3) | תוביל ממקום חניה נגיש אל כניסה נגישה. |  |
|  |  | (ב) |  | מתוכנן מעבר פיזי בין בניינים שונים במוסד חינוך חדש שבמסגרתו מתאפשרת גישה בין הבניינים, יהיה הקשר באמצעות דרך נגישה; דרך נגישה כאמור יכול שתעבור בתוך בנין אחר. |  |  |
| דרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש | 6. | (א) |  | בדרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש יחולו הוראות פרטים 8.53 ו- 8.54 לסימן ג' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, וכן הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בפני הדרך ובמכשולים בדרך, ובחלק 2 בסעיפים הדנים בפני הדרך, רוחב הדרך, שיפוע הדרך, מכשולים בדרך וכבש. |  |  |
|  |  | (ב) |  | הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים במכשולים בדרך יחולו על כל דרך בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש. |  |  |
| דרך נגישה בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש במגרש בעל טופוגרפיה מיוחדת | 7. | על אף האמור בתקנות 5 ו-6, בשטחי חוץ של מוסד חינוך חדש אשר תנאי הטופוגרפיה בו מיוחדים יחולו הוראות אלה: |  |  |  |  |
|  |  | (1) |  | במגרש שבו הפרש הגובה בין מפלס שער הכניסה העיקרית המיועדת לשימוש הציבור לבין הכניסה הנגישה של בניין באותו מוסד חינוך חדש עולה על 150 סנטימטרים, יכול שהדרך הנגישה לאותו בנין לא תהיה הדרך העיקרית שמיועדת לשימוש הציבור ושהכניסה הנגישה אליו לא תהיה הכניסה העיקרית; |  |  |
|  |  | (2) |  | במגרש שבו הפרש הגובה בין מקום חניה נגיש לשער הכניסה העיקרית המיועדת לשימוש הציבור עולה על 150 סנטימטרים, יכול שהדרך הנגישה תוביל אל שער כניסה נגיש שאינו שער הכניסה הראשי ולא תהיה זאת הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור; |  |  |
|  |  | (3) |  | במגרש ששיפוע הקרקע בו עולה על 7% ומתוכננות בו חצרות במפלסים שונים, יכול שדרך נגישה תוביל רק לשליש מן החצרות ובכלל זה מגרש ספורט, ורחבת כינוסים; |  |  |
|  |  | (4) |  | במגרש שבו בניינים שונים, והפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת של כל אחד מהם עולה על 100 סנטימטרים, דרך נגישה אל כניסה נגישה לאחד מן הבניינים יכול שתהיה דרך בנין אחר ובלבד שיתקיימו שני אלה: |  |  |
|  |  |  |  | (א) | המעבר בין הבניינים יהיה פתוח באופן רציף וקבוע; |  |
|  |  |  |  | (ב) | לבנין המרכזי תהיה כניסה נגישה ישירה. |  |
|  |  | (5) |  | במגרש שבו בנינים שונים, והפרש הגובה בין הכניסה הנגישה לבנין אחד לבין הכניסה הנגישה של בניין אחר באותו מוסד חינוך חדש עולה על 100 סנטימטרים אין חובה להתקין דרך נגישה בין בניינים אלה; אין באמור כדי לגרוע מחובת התקנת דרך נגישה, כאמור בתקנה 5, לכל אחד מן הבניינים במגרש זה. |  |  |
| כניסה נגישה לבניין | 8. | (א) |  | בכניסה לבנין במוסד חינוך חדש יתקיימו הוראות פרטים 8.55, 8.56 ו-8.57(א) לסימן ג' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |
|  |  | (ב) |  | הרוחב החופשי של שער כניסה למוסד חינוך חדש לא יפחת מ- 110 סנטימטרים. |  |  |
| דרך נגישה בתוך בנין במוסד חינוך חדש | 9. | (א) |  | בדרך נגישה בתוך בנין במוסד חינוך חדש יחולו הוראות פרטים 8.60, 8.61 ו- 8.62 לסימן ג' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, וכן הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בדרך נגישה וחלק 3.1 בסעיפים הדנים בדרכים נגישות לרבות פרוזדורים ומעברים. |  |  |
|  |  | (ב) |  | דרך נגישה כאמור בתקנת משנה (א) תוביל מן הכניסה הנגישה לבניין במוסד חינוך חדש אל מרחבי מינהלה, אל חדרים או אולמות אחרים במוסד החינוך החדש, אל חצרות של מוסד החינוך החדש, אל מחצית מחדרי הכיתות ואל מרחב לימוד אחד לפחות מכל סוג יעוד אחר. |  |  |
|  |  | (ג) |  | תקנה זאת תחול גם על דרך נגישה המחברת בין אגפים שונים באותו מבנה. |  |  |
| דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה | 10. | (א) |  | דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה תוביל אל מחצית לפחות מן המשטחים המוגבהים בכיתות ובאולמות המיועדים לאותו שימוש. |  |  |
|  |  | (ב) |  | דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה תהיה לפי הוראות פרט 8.65 (ב) ו- (ג) לסימן ג' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |
| פרק ד' : חניה |  |  |  |  |  |  |
| מקומות חניה נגישים | 11. | נדרשים מקומות חניה במוסד חינוך חדש, יוקצו ביניהם מקומות חניה נגישים לפי חישוב מקומות החניה האמור בפרט 8.110 לסימן ז' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |  |  |
| מידות חניה נגישה לרכב רגיל ולרכב גבוה | 12. | מידות מקומות החניה הנגישים במוסד חינוך חדש יהיו לפי המידות הקבועות בת"י 1918 חלק 2. |  |  |  |  |
| אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם | 13. | הותקנו למוסד חינוך חדש מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם, יתקיימו בהם התנאים המפורטים בת"י 1918 חלק 2, בסעיף הדן באזורי העלאת נוסעים. |  |  |  |  |
| פרק ה' : מעלית ומעלון |  |  |  |  |  |  |
| התקנת מעלית בבנין במוסד חינוך חדש | 14. | בבניין במוסד חינוך חדש שהפרשי הגבהים והשיפועים שבו מחייבים התקנת מעלית כאמור בפרט 8.60 לסימן ג' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר, יותקן פיר למעלית בבניין המרכזי; בבניינים שאינם בניינים מרכזיים ושמובילה אליהם דרך נגישה, יתוכנן פיר מעלית; הותקנה מעלית, יתקיימו בה הוראות פרטים 8.120 ו- 8.122 לסימן ח' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |  |  |
| התקנת מעלון אנכי במוסד חינוך חדש | 15. | (א) |  | התקנת מעלון אנכי בבנין במוסד חינוך חדש מותרת רק במקום שבו הפרש הגובה בין מפלסים צמודים אינו עולה על 250 סנטימטרים. |  |  |
|  |  | (ב) |  | מעלון אנכי יותקן רק בפיר מעלית סגור כאמור בת"י 2252 חלק 1 בסעיף הדן בדרישות ספציפיות למעלונים בפירי מעלית סגורים; ואולם, גובה הקיר במפלס העליון של פיר המעלון יהיה 200 סנטימטרים לפחות ולא יהיו בו פתחים פרט לדלת. |  |  |
| פרק ו' : מדרגות |  |  |  |  |  |  |
| מדרגות | 16. | במדרגות בבניין במוסד חינוך חדש יחולו הוראות פרט 8.130 לסימן ט' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר |  |  |  |  |
| פרק ז' : אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה |  |  |  |  |  |  |
| אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה בדרך נגישה מחוץ לבנין | 17. | בתחום הדרך העיקרית המיועדת לשימוש הציבור מחוץ לבנין במוסד חינוך חדש יהיו אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה שיחולו בהם הוראות פרטים 8.71 עד 8.75 לסימן ד' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |  |  |
| סימן מוביל בתחום מגרש | 18. | סימן מוביל מחוץ לבניין של מוסד חינוך חדש יהיה מטיפוס 1, 2 או 3 ויוביל מכל כניסה למגרש המיועדת לשימוש הציבור, אל הכניסה העיקרית של כל בנין המשמש את מוסד החינוך החדש. |  |  |  |  |
| אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה בדרך נגישה בתוך בנין | 19. | (א) |  | סימן מוביל בתוך בניין של מוסד חינוך חדש יהיה מטיפוס 1, 2 או 3 ויהיה בהמשך של סימן מוביל אל הבניין. |  |  |
|  |  | (ב) |  | סימן מוביל בתוך בניין של מוסד חינוך חדש יתחיל בכניסה לבניין ויוביל ממנה לחדרי הנהלה ומזכירות, אל אולם ספורט, אל אודיטוריום, אל ספריה אם מצויים בתחום מוסד חינוך חדש. |  |  |
| פרק ח' : מיתקני תברואה |  |  |  |  |  |  |
| מספר בתי שימוש נגישים במוסד חינוך חדש | 20 | (א) |  | בכל מוסד חינוך חדש יהיו בתי שימוש נגישים אשר יבואו במניין מספר בתי השימוש הנדרשים בהל"ת; היו במקום בתי שימוש מעבר לנדרש בהל"ת, לא יחולו עליהם הוראות אלה. |  |  |
|  |  | (ב) |  | בכל בניין במוסד חינוך חדש, אשר נדרש בו בית שימוש על פי הל"ת יהיה בית שימוש נגיש אחד לפחות אשר ישמש לשני המינים, או יהיו שני בתי שימוש נגישים שהאחד מיועד לנשים והאחר לגברים; בבנין המרכזי במוסד חינוך חדש יהיו שני בתי שימוש נגישים לפחות, האחד מיועד לנשים והאחר לגברים. |  |  |
|  |  | (ג) |  | על אף האמור בתקנת משנה (ב) - |  |  |
|  |  |  |  | (1) | במוסד חינוך חדש המשמש לנשים או לגברים בלבד יכול שיותקן בית שימוש נגיש אחד בלבד מסך כל בתי השימוש הנדרשים; |  |
|  |  |  |  | (2) | בגני ילדים יכול שיותקן רק בית שימוש נגיש אחד, אשר ישמש את שני המינים. |  |
| בית שימוש נגיש | 21. | (א) |  | בית שימוש נגיש יתאים לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1, טיפוס 1. |  |  |
| מיקום בית שימוש נגיש | 22. | (א) |  | מרחק ההליכה האופקי מדלת הכניסה של כל מרחב לימוד נגיש, בבניין שהותקנו בו בתי שימוש נגישים, אל דלת הכניסה לבית שימוש נגיש, לא יעלה על 75 מטרים. |  |  |
| משתנות | 23. | משתנה בבניין במוסד חינוך חדש תהיה משתנת עביט, והתקנתה תהיה לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן במשתנות. |  |  |  |  |
| מתקני שתייה | 24. | מיתקני שתייה בבניין במוסד חינוך חדש יעמדו בדרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן במיתקני שתייה. |  |  |  |  |
| מלתחה, תא הלבשה ומקלחת | 25. | (א) |  | בבניין או חלק מבניין של מוסד חינוך חדש שבו מלתחות, תאי הלבשה או מקלחות, יחולו הוראות פרטים 8.150 עד 8.156 לסימן י' בפרק א' לחלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר. |  |  |
|  |  | (ב) |  | מתלים במלתחות, תאי הלבשה ומקלחות כאמור בתקנת משנה (א) יהיו בניגוד חזותי לקיר שאליו הוצמדו. |  |  |
| פרקט' : מקומות להתקהלות |  |  |  |  |  |  |
| מקומות ישיבה מיוחדים במבנים להתקהלות במוסד חינוך חדש | 26. | באמפיתיאטרון או באולם מדורג במוסד חינוך חדש יהיו מקומות ישיבה מיוחדים שיתקיימו בהם הוראות פרט 8.210 בסימן י"ג בפרק א' לחלק ח1 בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר; ואולם דרך נגישה אל משטח תחתון בחלל מדורג יכול שתהיה דרך חצר, ובלבד שאורך הדרך הנגישה לא יעלה על 30 מטרים. |  |  |  |  |
| פרק י' : סידורים לתלמידים בעלי לקות שמיעה |  |  |  |  |  |  |
| התקנת תקרה אקוסטית | 27. | בשליש לפחות מכל מרחבי הלימוד במוסד חינוך חדש וכן בכיתות לימוד יעודיות תותקן תקרה אקוסטית בעלת מקדם ספיגה של 0.7 NRC לפחות במרחב הלימוד. |  |  |  |  |
| מזגן במרחב לימוד | 28. | על מזגן במרחב הלימוד יחולו הוראות אלה: |  |  |  |  |
|  |  | (1) |  | רמת הרעש של היחידה הפנימית של המזגן בתפוקה בינונית לא תעלה על 48 דציבלים DBA) ); המדידה תתבצע במרחק של 1 מטר מהיחידה הפנימית של המזגן; |  |  |
|  |  | (2) |  | יחידת המדחס של המזגן תמוקם במקום שלא ייצר רעש של למעלה מ – 35 דציבלים למרחב הלימוד או למרחב לימוד אחר, בין באותו הבניין ובין בבניין סמוך. |  |  |
| פרק יא' : התאמות נגישות נוספות |  |  |  |  |  |  |
| שילוט | 29. | במוסד חינוך חדש יימצאו שלטי הכוונה שיחולו בהם הוראות ת"י 1918 חלק 4 במקומות אלה: |  |  |  |  |
|  |  | (1) |  | במבואה של בניין או בכניסה ראשית יימצאו שלטי הכוונה אל מעלית ואל בתי השימוש; |  |  |
|  |  | (2) |  | בסמוך לכל מקום כניסה של כלי רכב יימצאו שלטי הכוונה אל מקום חניה נגיש; |  |  |
|  |  | (3) |  | במקום חניה נגיש יהיו שלטים לפי תקן ישראלי, ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן במקומות חניה נגישים. |  |  |
| אמצעי הפעלה | 30. | אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור יהיו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4. |  |  |  |  |
| תאורה | 31. | תאורה במוסד חינוך תתוכנן לפי הוראות תקן ישראלי, ת"י 8995,: תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים." פרק י"ב: תחילה והוראת מעבר |  |  |  |  |
| תחילה |  | 32. |  |  | תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן (להלן - יום התחילה), |  |  |
| הוראת מעבר |  | 33. | 33. | על אף האמור בתקנות אלה, על מוסד חינוך חדש או תוספת למוסד חינוך קיים, אשר החלטה בבקשה למתן היתר שהוגשה לבנייתם או לשימוש בהם, התקבלה על ידי מוסד התכנון עד יום התחילה, יחולו התאמות נגישות בהתאם לתקנות מוסד חינוך קיים וכן הוראות סעיף 19לג3 ו19לד לחוק השוויון. |  |  |
| _______________התשע"ו ( ___________ 2016 ) (חמ 3-5136) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ______________ אריה מכלוף דרעי שר הפנים |  |  |  |  |

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

ס"ח תשנ"ח, עמ' 152

ס"ח התש"ט, עמ'287.

ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

ק"ת התשע"א, עמ' 1425.

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114

י"פ התשס"ז, עמ'.2500.