טיוטה

תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון – דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח–2018

|  |  | בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 4, 35(א), 37 ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, וסעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, עם שר האנרגיה ועם שר הבריאות, לפי העניין, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, אני מתקין תקנות אלה: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | בפתיח לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב–2012 (להלן – התקנות העיקריות), במקום "37(א)" יבוא "37". |  |  |  |  |  |  |
| תיקון תקנה 1 |  | בתקנה 1 לתקנות העיקריות – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - אחרי הגדרת "מנהל אגף הרכב" יבוא: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ""מסנן חלקיקים" – מסנן המותקן במערכת הפליטה של רכב ומפחית את מספר החלקיקים העדינים המרחפים (S.P.M) הנפלטים מהרכב בשיעור של 98 אחוזים לפחות, מסוג שאישר הממונה;"; |  |  |  |  |
|  |  |  | - אחרי הגדרת "רכב" יבוא: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ""רכב כבד ישן" – רכב שמותקן בו מנוע דיזל מהסוגים המנויים בפרטים 7 עד 9 לתוספת השנייה, ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 4 בתוספת השנייה או לפניה;" |  |  |  |  |
| תיקון תקנה 2 |  | האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "(ב) הפעלת רכב כבד ישן, מבלי שמותקן בו מסנן חלקיקים או הסרת מסנן חלקיקים בניגוד לתקנה 8(ב), היא גרימת זיהום אוויר בלתי סביר." |  |  |  |  |  |
| תיקון תקנה 3 |  | בתקנה 3(2) לתקנות העיקריות, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה". |  |  |  |  |  |  |
| הוספת תקנה 3א |  | אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "דירוג רכב מנועי |  |  | 3א. | דירוג רכב מהסוגים המנויים בתוספת השנייה, יהיה אחד מאלה – |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - דרגה א' "רכב נקי" – רכב נקי כהגדרתו בסעיף 77א(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] כמפורט בטור 8 בתוספת השנייה; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - דרגה ב' "רכב מופחת זיהום" – כל אחד מאלה: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - רכב ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 7 בתוספת השנייה או לאחריה; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - רכב המונע בגז טבעי ויועד לכך בעת ייצורו; |
|  |  |  |  |  |  |  | - דרגה ג' "רכב רגיל" – רכב ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא בשנים הקבועות לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 6 בתוספת השנייה; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - דרגה ד' "רכב מזהם" - רכב שמותקן בו מנוע דיזל ששנת הרישום הראשון שלו בישראל היא השנה הקבועה לצד סוג הרכב וסוג המנוע המותקן בו בטור 5 בתוספת השנייה או לפניה, למעט רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים." |  |
| תיקון תקנה 5 |  | בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "(4) לעניין רכב כבד ישן – בדיקה כי הותקן ברכב מסנן חלקיקים; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) לעניין רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים – בדיקה לעניין עמידה בערך בליעת אור בתוצאה נמוכה מ-0.2 יחידות למטר (m-1)." |  |  |  |  |  |
| תיקון תקנה 6 |  | בתקנה 6 לתקנות העיקריות – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - אחרי תקנת משנה (א) יבוא: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "(א1) מכון רישוי יסמן רכב מזהם באמצעות הדבקת תווית שתוצג על שמשת הרכב הקדמית ולא תוסר משמשת הרכב כל עוד לא הותקן בו מסנן חלקיקים; הממונה רשאי להורות כי תווית כאמור תהיה ניתנת לזיהוי באמצעים אלקטרוניים." |  |  |  |  |
|  |  |  | - בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא "ואם הוא רכב מזהם – הוא מסומן בתווית כאמור בתקנת משנה (א1)". |  |  |  |  |  |
| תיקון תקנה 8 |  | בתקנה 8 לתקנות העיקריות - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - במקום כותרת השוליים יבוא "התקנת אמצעים להפחתת זיהום אוויר והסרתם". |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "(ב) לא יסיר אדם מסנן חלקיקים שהותקן ברכב בעת ייצורו, או מסנן חלקיקים שחלה חובה להתקינו לפי הוראות תקנות אלה, אלא אם כן ההסרה נועדה לניקוי, לתיקון או להחלפה של המסנן או לצורך גריטתו של הרכב." |  |  |  |  |
| תיקון התוספות |  | בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה", ובסופה יבוא: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "תוספת שנייה |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (הגדרת "רכב כבד ישן" ותקנה 3א(3)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | בתוספת זו – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "גז" – למעט גז טבעי המניע רכב שיועד לכך בעת ייצורו; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "סוג רכב" – כמשמעותו בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961. |  |  |  |  |  |
| טור 1 מספר; טור 2 סוג רכב; טור 3 סוג המנוע המותקן ברכב; טור 4 "רכב כבד ישן"; טור 5 דרגה ד' "רכב מזהם"; טור 6 דרגה ג' "רכב רגיל"; טור 7 דרגה ב' "רכב מופחת זיהום"; טור 8 דרגה א' "רכב נקי". שנת רישום הרכב לראשונה בישראל; רכב נקי כהגדרתו בפקודת התעבורה. עד שנה; עד שנה; בשנים; משנה. 1 Mבסיווג משנה פרטי; -; -; עד 2014; 2015. 1M למעט סיווג משנה פרטי; דיזל; -; 2004; 2005 עד 2014; 2015. בנזין או גז; -; -; עד 2014. N1; דיזל; -; 2006; 2007 עד 2015; 2016. בנזין או גז; -; -; עד 2015. N2; דיזל; -; 2005; 2006 עד 2015; 2016. בנזין או גז; -; -. N3; דיזל; 2005; 2005; 2006 עד 2012; 2013. M2. M3. N3; בנזין או גז; -; -; עד 2012. M2; -. M3; -. |
| תחילה |  | תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. |  |  |  |  |  |  |

_______________________

זאב אלקין

השר להגנת הסביבה

___________ התשע"ח

(_____________ 2018)

(חמ 3-1261-ת1)

ס"ח התשס"ח, עמ' 752, ס"ח התשע"ב, עמ' 450.

ס"ח התשכ"ח, עמ'204; התשנ"ח, עמ' 329.

ס"ח התשל"ז, עמ' 226, ס"ח התשע"ז, עמ' 331

ק"ת התשע"ב, עמ' 1592.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 7, עמ' 173 ; ס"ח התשס"ח, עמ' 208.

ק"ת תשכ"א, עמ' 1425, ק"ת התשע"ז, עמ' 764.